2003 Afrique	       Exercice n°3 : SYNTHÈSE DU PARACÉTAMOL	Corrigé http://labolycee.org

HN – C – CH3

O

groupe amide

OH

1. Synthèse du produit brut.

1.1. anhydride éthanoïque					1.2. paracétamol

O           O

H3C – C – O – C – CH3

groupe anhydride

1.3. Le montage 1 est un montage à reflux ; le montage 2 est un montage de distillation.

1.4.1. À température ambiante (20 °C), le para-aminophénol est solide car cette température est inférieure à sa température de fusion (187 °C).

1.4.2. La solubilité du paracétamol diminue quand la température diminue, si on le met dans de la glace il y a davantage de paracétamol solide qui apparaît.

trompe à vide

fiole à vide

filtrat

entonnoir Buchner

papier filtre

paracétamol

1.5.

1.6. Suivi de réaction: C6H7NO + C4H6O3 = C8H9NO2 + C2H4O2

1.6.1.  =  1,27.10–1 mol

= 9,17.10–2 mol

| 1.6.2. | Para- aminophénol | + | Anhydride éthanoïque | = | Paracétamol | + | Acide éthanoïque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C6H7NO | + | C4H6O3 | = | C8H9NO2 | + | C2H4O2 |
| État initial (valeurs en mol) | n1 = 9,17.10–2 |  | n2 = 1,27.10–1 |  | 0 |  | 0 |
| État intermédiaire (en fonction de x) | n1 – x |  | n2 – x |  | x |  | x |
| État final (en fonction de xmax) | n1 – xmax |  | n2 – xmax |  | xmax |  | xmax |
| État final (valeurs en mol) | 0 |  | 3,53.10–2 |  | 9,17.10–2 |  | 9,17.10–2 |

1.6.3. Si l’anhydride est le réactif limitant xmax2 = n2 = 1,27.10–1 mol

Si le para-aminophénol  est le réactif limitant xmax1 = n1 = 9,17.10–2 mol

xmax1 < xmax2	Le réactif limitant est le para-aminophénol

1.6.4. D’après le tableau nth = xmax = 9,17.10–2 mol

1.7. Calcul du rendement de la synthèse

1.7.1.quantité de matière de paracétamol réellement obtenue : = 7,15.10–2 mol

1.7.2. Rendement de la synthèse :η=nPnth=7,15.10−29,17.10−2= 78,0%

2. Purification du paracétamol :

2.1. Recristallisation: Dans un premier temps, on va dissoudre la part P2 dans un peu d’eau chaude. On refroidit ensuite l’ensemble à l’aide d’un mélange réfrigérant (glace + sel) de façon à faire précipiter le paracétamol. On filtre et on obtient le paracétamol purifié.

2.2.1. Comme le produit sec a été divisé en deux parts de masse identique, la quantité de matière théorique à prendre en compte est égale à la moitié de nth.

= 61%

2.2.2. η' < η.

2.2.3. Le vrai rendement du paracétamol est ’. Le premier rendement calculé tenait compte des impuretés présentes dans le paracétamol.

3. Analyse par chromatographie sur couche mince des produits obtenus.

E     P1      P2      P3

3.1. Une espèce chimique migre sur la plaque à une hauteur qui lui est propre. (Cette hauteur dépend également de l'éluant utilisé).

Le paracétamol brut (P1) fait apparaître deux tâches: il contient deux espèces chimiques, dont l'une est du paracétamol (même hauteur que la tâche relative à P3 paracétamol pharmaceutique).

L'autre espèce chimique n'est pas identifiable, mais ce n'est pas du
para-aminophénol.

Le paracétamol purifié (P2) ne contient que du paracétamol. La recristallisation a été utile.

3.2. La chromatographie précédente a montré que l'on peut utiliser cette technique pour vérifier la pureté du paracétamol. Les impuretés sont à l'origine de tâches visibles sur la plaque.