Réunion 2003 (4 points)	 							     Sans calculatrice

MODÉLISATION D'UN MICROSCOPE SUR BANC D'OPTIQUE

Correction © http://labolycee.org

A - Calcul préalable :

C =  donc f ' = 		Pour l'objectif L1: 	f1' =  = 0,10 m

Pour l'oculaire L2 : 	f2' =  = 0,20 m

B - Étude de l'image donnée par l'objectif :

B-1.Calcul de la position de l’image intermédiaire A1B1 formée sur l'écran

1O1A1−1O1A=1O1F'1= C1

L'objet est placé à 15 cm du centre optique O1, donc  = – 0,15 m.

= = = 0,30 m		L'écran sera placé à 30 cm en arrière de l'objectif L1.

B - 2 Calcul du grandissement de l'objectif.

 =

 = = – 2

 = 		soit  =  

= –2  5,0 = – 10 mm		L'image intermédiaire est agrandie et renversée, elle mesure 1,0 cm.

C - Étude de l'image donnée par l'oculaire :

C –1. Si l'œil n'accommode pas, c'est que l'image définitive A'B' est rejetée à l'infini. L'image intermédiaire A1B1 doit être située dans le plan focal objet de l'oculaire L2. Donc = – 0,20 m.

C-2. Le diaphragme permet de respecter les conditions de Gauss. Seuls les rayons passant à proximité du centre optique, et peu inclinés par rapport à l'axe optique, sont conservés. Ainsi l'image définitive A'B' possède des contours nets et non irisés.

D - Construction de la marche de rayons lumineux à travers le microscope :

L2

L1

O1

O2

F1'

F1

A

B

F2'

F2

A1

B1

B' à infini

A'

à

infini

'

'

échelles:

- horizontale: 1/5

- verticale: 1/1

Il faut penser à vérifier la cohérence entre la construction réalisée et les calculs précédents.

E - Détermination du grossissement du microscope :

E-1. ' sur le schéma.

E-2. 	' diamètre apparent de l'image définitive:

Dans le triangle O2A1B1 rectangle en A1:

tan ' =

Comme ' petit et exprimé en radians, alors tan ' = ' =

' =  = 5,010–2 rad

dm = 0,25 m

B

A



œil

 diamètre apparent de l'objet:

tan  =

Comme  petit et exprimé en radians, alors tan  =  =

 = = = = 2,010–2 rad

grossissement:

G =

G =  = = 2,5