2005 Liban			EXERCICE II : Oscillateur électrique (5 points) Correction © http://labolycee.org					Calculatrice interdite

# A – Étude d'un condensateur

R

C

uC

ug

A.1.

A.2.a) Quand on ferme l’interrupteur la tension ug passe instantanément de 0 à E volts, elle est donc représentée par la courbe 2. La courbe 2 correspond à la voie A.

Le condensateur ne se charge pas instantanément: uC augmente exponentiellement puis tend vers une tension constante lorsque la charge est terminée. La courbe 1 correspond à la voie B.

A.2.b)  E correspond à 2,5 divisions sur l’écran,
soit E = 2,5×2 = 5V

A.3.c)  = R×C

[] = [R]×[C]

0 V voie B

0,63.E

Or U = R×I (loi d’Ohm) et U = QC



D’autre part  I = QΔt

Il vient : [] = UI×QU=QI=T

 est bien homogène à un temps.

E

0 V voie A

A.3.d) La méthode de la tangente est peu précise.

Pour t = alors uC() = 0,63.E	soit uC() = 0,635,0 = 3,15 V, à l'écran environ 1,6 div.

D'autre part, pour t = 5 , on peut considérer que la tension aux bornes du condensateur est égale à celle aux bornes du générateur.

5 représentées par 5 div, donc  correspond à une division.

 = 0,5 ms		(ne pas conserver pas trop de chiffres significatifs !)

B – Étude de l'association d'un condensateur et d'une bobine

i

uL

B.1) D’après la loi d’additivité des tensions, on a : uC + uL = 0

uC+Ldidt=0

Or i=dqdt=CduCdt

uC + L.C. d2uCdt2=0

Soit l’équation différentielle : 	d2uCdt2+1LCuC=0

B.2.a) Les oscillations sont sinusoïdales et non amorties (résistance totale du circuit négligeable)

B.2.b) T’o = 2 LC'=2π4LC=2×2πLC.= 2×T0

B.2.c) 	Énergie emmagasinée dans le condensateur : Ec = ½ C×uC²

Énergie emmagasinée dans la bobine : EL = ½ L×i²

À la date t = 0s, le condensateur est chargé, donc i = 0, l’énergie emmagasinée dans la bobine est nulle.

OU i=dqdt=CduCdt, et duCdt est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de uC = f(t). Or à  t = 0 s, cette tangente est horizontale (voir schéma ci-dessus:––).

La tension aux bornes du condensateur s’annule au bout d’une durée égale à T0/4 = 1 ms, ce qui correspond à une énergie emmagasinée dans le condensateur nulle.

B.3.a) La résistance totale du circuit n’étant pas négligeable, il y a dissipation d’énergie sous forme de chaleur en raison de l’effet Joule.

B.3.b) C’est le régime pseudo-périodique. On observe un amortissement des oscillations électriques, l’amplitude de la tension aux bornes du condensateur (et aux bornes de la bobine) diminue au cours du temps.