Polynésie 2005 EXERCICE I: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE MINUTERIE (7,5points)

M

L

D

B

A

K

R

E

C

P

+

–

uC

CORRECTION

# I – Étude du circuit RC

1.  voir schéma

voie 1

2. D'après la loi d'additivité
des tensions:

E = uAB + uBD

E = uR + uC

Loi d'Ohm: uAB = R.i

i = dqdt et q = C.uC(t)		soit i = dC.uC(t)dt, C étant une constante alors i = C. duC(t)dt

E = RC. duC(t)dt+ uC(t)	équation différentielle de la charge du condensateur

3.a) uC(t) = A (1 – e–t/) = A – A.e–t/

soit duC(t)dt=Aτ.e–t/

insérons ces expressions dans l'équation différentielle:

E = RC. Aτ.e–t/ + A – A.e–t/

E – RC. Aτ.e–t/ = A – A.e–t/

Pour que cette égalité soit vérifiée, il faut: A = E

et RC. Aτ = A		soit RCτ= 1 donc  = RC

3.b) L'équation différentielle établie est : E = RC. duC(t)dt+ uC(t).

En régime permanent, uC(t) est constante, donc duC(t)dt= 0. Il vient E = uC(t).	Donc uC = 30 V.

3.c)  est appelée constante de temps.

R = UI	C = qU		Soit [R×C] = UIQU=QI

Or I = QΔt	soit [I] = [Q].[T]–1

[R×C] = [T] donc RC est homogène à un temps.

 s'exprime en secondes (s).

4.

Régime permanent

E =

Régime transitoire



5.  = R.C

 = 100103  20010–6 = 20,0 s

6.a) uC(t0) = Ul = E.( 1– e−t0τ)

UlE = 1 – e−t0τ

e−t0τ = 1 – UlE

e−t0τ = E−UlE

et0τ= EE−Ul

t0τ = ln EE−Ul

t0 = . ln EE−Ul

6.b) t0 = 20,0  ln 3030−20 = 22 s graphiquement, on vérifie que pour t = t0 on a bien uC = Ul.

6.c) D'après le graphe de uc(t), uc varie très peu dans la  partie où t0 >> . La comparaison entre uc et Ul devient  imprécise, ainsi l'allumage de la lampe n'aura pas la même durée à chaque fois.

7. t0 . Si on augmente R ou C, alors  augmente. La durée d'allumage de la lampe augmente.

Constante de temps d'une minute:	 = R.C	soit R = τC	R = 6.101200.10−6= 3.102 k

8.a) Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, on court-circuite le condensateur (décharge instantanée), alors uC = 0 V. On a uC < Ul .

Si la lampe est déjà allumée:  la lampe reste allumée, et on a ainsi remis la minuterie à zéro.

Si la lampe est éteinte: la lampe s'allume.

II –Méthode d'Euler

1. L'équation différentielle établie est : E = RC. duC(t)dt+ uC(t).

E – uC(t) = RC. duC(t)dt

duC(t)dt = 1RC.(E – uC(t) )		soit duC(t)dt = 120,0×(30−uC(t))

2.

uC(2) = uC(0) + duC(t)dt0.Δt		uC(4) = uC(2) + duC(t)dt2.Δt





uC(2) = 0 + 1,502 = 3,00 V			uC(4) = 3,00 + 1,352 = 5,70 V

| t (s) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | … | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uC (t) | 0 | 3,00 | 5,70 | 8,14 | 10,3 | 12,3 | 14,1 | … | 19,6 |
| duC(t)dt | 1,50 | 1,35 | 1,22 | 1,09 | 0,99 | 0,89 | 0,80 | … | 0,52 |

duC(t)dt2= 120,0×(30−uC(2))				duC(t)dt4= 120,0×(30−uC(4))





duC(t)dt2 = 120,0×(30−3,00)= 1,35 V.s–1		        duC(t)dt4=120,0×(30−5,70)= 1,22 V.s–1

3.

La courbe tracée en utilisant la méthode d'Euler est assez proche de la courbe expérimentale. Les valeurs calculées sont cependant légèrement supérieures aux valeurs expérimentales.

4. Pour améliorer la précision de la méthode d'Euler, il faut diminuer la valeur du pas t, mais cela présente l'inconvénient de devoir faire plus de calculs.