Exercice n°1: PRINCIPE DE L'ALLUMAGE D'UNE VOITURE (6,5 points)

Afrique 2007 Correction © http://labolycee.org  & Lycée Lyautey

1. La batterie : principe de fonctionnement

1.1. 	Couple (Pb2+(aq) / Pb(s)) 		Pb2+(aq) + 2e–    = Pb(s)

Couple(PbO2 (s) / Pb2+(aq) )		PbO2(s) + 4 H+(aq +  2e– = Pb2+(aq) + 2 H2O (l)

1.2. Les électrons circulent dans les parties métalliques du circuit. Les ions circulent dans la solution.

Les électrons et les anions sulfate so42-  (aq) circulent dans le sens opposé du courant I.
Les cations h+ et Pb2+(aq) circulent dans le sens du courant.

R

I

e–

e–

anions

Électrode de plomb

Électrode de plomb

recouverte de PbO2 (s)

Solution d'acide sulfurique

2 h+(aq) + so42- (aq)

cations

1.3. Le sens de circulation des électrons montre qu’ils sont libérés par l’électrode de plomb, où se produit une oxydation :				    Pb(s) = Pb2+(aq) + 2e–

Les électrons sont consommés au niveau de l’électrode recouverte d’oxyde de plomb, où se produit une réduction :

PbO2(s) + 4 H+(aq +  2e– = Pb2+(aq) +  2 H2O (l)

La somme des deux demi-équations conduit à :

Pb(s) + PbO2(s) + 4 H+(aq) = 2 Pb2+(aq)  + 2 H2O (l)                    (1)

1.4. Lors d'une électrolyse, l'apport d'énergie électrique force un système chimique à évoluer dans le sens inverse de son sens d'évolution spontanée.

La transformation chimique envisagée alors forcée.

Le sens de circulation du courant électrique est opposé à celui indiqué lors du fonctionnement en pile.

Générateur

I

e–

e–

anions

Électrode de plomb

Électrode de plomb

recouverte de PbO2 (s)

Solution d'acide sulfurique

2h+(aq) + so42– (aq)

CATHODE

ANODE

cations

1.5.  Transformation forcée , donc réaction opposé de la réaction (1) spontanée :

2 Pb2+(aq) + 2H2O (l) = Pb(s) + PbO2(s) + 4 H+(aq)

1.6.	L’électrode de plomb recouverte de PbO2 (s) libère des électrons, il s’y produit une oxydation. Cette électrode constitue l’anode.

Au niveau de l’électrode de plomb, il y a consommation d’électrons, il s’y produit une réduction. Cette électrode est la cathode.

2. Étude de l'allumage de la voiture

2.1. L'interrupteur est fermé

2.1.1.	Tension aux bornes de la bobine :	u(t) = L. + r.i

2.1.2. La loi d’additivité des tensions conduit à 	E = uinter + uR + u

L’interrupteur étant fermé : uinter = 0 ; de plus uR = R.i 	(loi d’Ohm en convention récepteur)

Donc 	E = R.i + L .+ r.i

E = L. + K.i        avec K = R + r  la résistance totale du circuit

2.1.3.1. Si i = A (1 – e–Bt)	alors	 = A.B e–Bt

On reporte dans l’équation différentielle : 	E = L.A.B e–Bt + K.(A  (1 – e–Bt))

E = L.A.B e–Bt + KA – KA e–Bt

En séparant les constantes  A.e–Bt .(LB – K) = E – K.A

Cette équation doit être valable à chaque instant donc nécessairement : LB – K = 0	et	E – KA = 0

On obtient les coefficients :  	B = 		et	A =

2.1.3.2.  A =  analyse dimensionnelle : [A] = , d’après la loi d’ohm [A] = [I], A s’exprime en ampères.

A = = 4,0 A

    - Une solution de l’équation différentielle est i = A (1 – e–Bt).

à t = 0 s, alors i(0) = A(1 – e–Bx0) = A.(1 – 1) = 0 : on élimine la courbe 1 pour laquelle i(0) = – 4,0 A.

Pour t  , alors i  A donc i tend vers 4,0 A : on élimine la courbe 3 pour laquelle i atteint une valeur supérieure

Seule la courbe 2 peut représenter i.

 = 10 µs

Méthode 1: on trace la tangente à la courbe i(t) à l’origine, elle coupe l’asymptote horizontale i = 4,0 A au point d’abscisse t = .  On lit  = 10 µs.

Méthode 2: Pour t = , i() est égale à 63% de l’intensité maximale et constante (régime permanent),

soit 0,63  4,0 = 2,5 A puis on trace la droite

horizontale i = 2,5 A.

Cette droite coupe la courbe i(t) en un point d'abscisse t = . On lit  = 10 µs.

2.1.5.

2.1.6.	La constante de temps du circuit est :	  =

2.1.7.	L =  . (R+r)

L = 10.10–6  (2,5 + 0,50)

L= 3,0.10–5 H

2.1.8.	L'énergie emmagasinée dans la bobine primaire est WL = ½ .L.i²

2.1.9	L'énergie maximale est emmagasinée quand l’intensité est maximale, soit Imax = 4,0 A
	WL, max = ½   3,0.10-5 x 4,0²  = 2,4.10–4 J

  - Étude de la formation de l'étincelle

T5

T4

2.2.1. Le coefficient directeur  de la tangente T5, à l'origine, de la courbe 5 est plus petit (« plus négatif ») que celui de la tangente T4 à l'origine de la courbe 4.

Par contre, le terme  à t= 0 s est plus grand pour la courbe 5 que pour la courbe 4.

2.2.2.	Comme u2 est proportionnelle à  à t = 0 , et que u2 doit être la plus élevée possible, la courbe 5 représente l’évolution de i(t) qui doit être choisie pour obtenir une étincelle au niveau des bougies.