National 2008 		Exercice II : UN RéVEIL EN DOUCEUR (5,5 points)

Correction © http://labolycee.org

1. Influence d’une bobine dans un circuit électrique

1.1. 	La lampe L1 s’allume en premier.

La lampe L2 s’allume avec retard, car la bobine s’oppose transitoirement à l’établissement du courant dans la branche qui la contient.

1.2.	Premier régime : régime transitoire, la luminosité de la lampe augmente.

Second régime : régime permanent, la luminosité de la lampe est constante.

1.3.	En fin d’expérience, la luminosité des deux lampes est identique. En effet, lors du régime 	permanent, la bobine (L,r) se comporte comme une simple résistance(1) de valeur r = 7  	égale à la résistance R1 du conducteur ohmique de la branche contenant la lampe L1.

La résistance dans chacune des deux branches est la même, donc l’intensité est 	identique dans les deux branches(2).

Remarque : (1) uL = L. + r.i, or en régime permanent i = cte, donc = 0, alors uL = r.i.

(2) E = R1.I1 + RLampe.I1

E = r.I2 + RLampe.I2

comme r = R1, R1.I1 + RLampe.I1 = R1.I2 + RLampe.I2

(R1 + RLampe).I1 = (R1+ RLampe ) I2

finalement I1 = I2.

1.4.1.  =

1.4.2. Analyse dimensionnelle :

Pour une bobine idéale u = L donc [U] = [L].[I].[T]–1 soit [L] = [U].[T].[I]–1

D’après la loi d’Ohm, pour un conducteur ohmique u = R.i donc [R] = [U].[I]–1

[] =   = [T]

Ainsi  est bien homogène à un temps.

1.4.3.  = = 1.10-1 s = 10–1 s

La durée nécessaire pour atteindre la luminosité maximale est de 5 soit 5.10-1 s. (ordre de grandeur de la seconde)

Le phénomène est détectable par un observateur car l’œil est capable de distinguer deux images consécutives séparées d’au moins 0,1 s.

2. Vérification de la valeur de l’inductance L de la bobine utilisée.

2.1. La figure 6, montre que le régime correspondant à l’évolution de la tension uC(t) est appelé régime pseudo-périodique.

2.2. L’amortissement des oscillations est due à une perte d’énergie par effet Joule, sous forme de chaleur, dans la résistance r de la bobine.

2.3. L’énergie totale est décroissante.

2.4. Graphiquement :  4T = 120 ms	 T = 30 ms = 3,010-2 s.

4T

Or T = T0 = 					L =

L = = 1,0 H

2.5. On retrouve la même valeur que celle annoncée par le constructeur. La valeur de L est compatible avec les données.

3. Étude expérimentale de la luminosité d’une lampe dans un circuit contenant une bobine.

3.1. L’énergie électrique reçue par la lampe est transmise à l’environnement sous forme de chaleur et de rayonnement.

3.2. 	branchement de Y1  en  C

branchement de Y2  en  B

branchement de M  en  D

3.3.1. Loi d’additivité des tensions :  	uBD = uBC + uCD

- uBC = uBD – uCD

- u(t) = uBC = uBD –

3.3.2. Loi d’Ohm :	= R0 . i(t) 		i(t) =

3.3.3. Puissance :  p(t) = u(t) . i(t) =  (uBD – ) .

3.4. En régime permanent, l’intensité du courant dépend de la résistance totale du circuit
RT =R0 + r + Rlampe. Plus RT est faible, plus l’intensité est grande et plus la lampe brille fortement. Avec R0 trop élevée, l’éclat de la lampe serait trop faible.

3.5. 0,90  pmax=  0,90  11,2 = 10 W.

Graphiquement, cette valeur est atteinte à t = 1,3 s.

3.6. Cette durée n’est pas compatible avec une lampe à diffusion douce car la luminosité maximale est atteinte trop rapidement pour un réveil en douceur.

Il faut donc augmenter  =  , donc augmenter L et / ou diminuer R0 .