Réunion 2008 EXERCICE 1 : PILE ET CHARGE D’UN CONDENSATEUR (8 points) Correction © http://labolycee.org

PARTIE A . ÉTUDE ÉLECTRIQUE (5 points)

R = 1 M

G

i

E = 1,5 V

C = 10 F

S

uR

uC

1.

2. Appliquons la loi d’additivité des tensions dans le circuit précédent, on a :

E = uc + uR (1)

Or i = 		et 	uc = 	soit i = , C étant constante alors i =

D’autre part uR = R.i (loi d’Ohm), on a donc :

uR = R.

En remplaçant dans (1), on a E = uc + R. : équation différentielle vérifiée par uC lors de la charge.

3. Lorsque le condensateur est chargé, alors uC = Cte, donc = 0.

D’après l’équation différentielle, on aura E = uC ; soit uC = 1,5 V

4.1.  = R.C est la constante de temps du circuit.

4.2. [] = [R].[C]

Or U = R.I (loi d’Ohm) soit R = U/I	donc [R] = [U].[I]–1

et C =  donc [C] = [I].[T].[U]–1

Il vient : [] = [U].[I]–1. [I].[T].[U]–1 = [T], la constante de temps est homogène à un temps.

4.3.  = R.C

 = 1,0×106×10×10–6 = 10 s.

 = 10 s

0,63.E

4.4.

Pour t = , on a uc() = E.(1 – e–/) = E.(1 – e–1)

uC() = 1,5(1 – e–1) = 0,95 V.

 correspond à l’abscisse du point de la courbe dont l’ordonnée vaut uC = 0,95 V, avec 0 < t <tf.

5.2. vérification tf = 16 s

5.1. uC(t) = E.(1 – )

Soit t = – .

t = – .

Ou t = .

5.2. tf = ., avec uc(tf) = 1,2 V

tf = 10.ln= 16 s Graphiquement, on vérifie que pour t = tf la tension aux bornes du condensateur a atteint 1,2 V. Le condensateur se décharge alors brusquement.

5.3. Le phénomène {charge-décharge} se répète de façon identique au bout d’une durée T = tf = 16 s :

f =

f =  = 6,310–2 Hz

6.1. D’après la question 2. i(t) =

Or uC(t) = E.(1 – )		soit i(t) =

i(t) =  = E.C.(-) =

avec  = R.C, il vient i(t) = 			i(t) =

6.2. i(0) =  =

i(0) =  = 1,510–6 = 1,5 A

i (tf) =  = 3,010–7 A = 0,30 A

7.1. Eélec = ½ C.uC2

Eélec : énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur en joules (J)

C : capacité du condensateur en farads (F)

uC : tension aux bornes du condensateur en volts (V).

7.2. Eélec(tf) = ½ C.(uC(tf))2

Eélec(tf) = ½×10×10–6×1,2² = 7,210–6 J= 7,2 J

7.3. EG > Eélec(tf) car il y a dissipation d’énergie sous forme de chaleur, en raison de l’effet joule dans le circuit et plus particulièrement dans la résistance R.

PARTIE B : étude chimique de la pile (3 points)

8.1. 		Zn(NO3)2(s)  =  Zn2+(aq)  +   2NO3-(aq)

AgNO3(s)  = =  Ag+(aq)  +   NO3-(aq)

8.2. 		Dans la 1ère demi-pile :

n(Zn2+) = n(Zn(NO3)2)		soit [Zn2+(aq)]i = c0 = 0,100 mol.L-1

n(NO3-) = 2.n(Zn(NO3)2)	soit [NO3-(aq)]i = 2.c0 = 0,200 mol.L-1

Dans la 2ème demi-pile :

n(Ag+) = n(AgNO3)	soit [Ag+(aq)]i = c0 = 0,100 mol.L-1

n(NO3-) = n(AgNO3)	soit [NO3-(aq)]i = c0 = 0,100 mol.L-1

9.1. 		Zn2+(aq)  +  2e–  =   Zn(s)

Ag+(aq)  +  e–  =   Ag(s)

9.2. Si le métal argent intervient en tant que réactif, c’est qu’il subit une oxydation:

oxydation		Ag(s)   =   Ag+(aq)  +  e–              2

réduction		Zn2+(aq)  +  2e–  =   Zn(s)

Zn2+(aq)  +   2 Ag(s)   =   Zn(s)  +   2 Ag+(aq)   			K = 10–52

10.1. Qr, i = 	 =  = c0

Qr, i = 0,100

Qr, i >> K, la réaction va évoluer dans le sens inverse.

10.2.   Soit la réaction Zn(s)  +   2 Ag+(aq)   =    Zn2+(aq)  +   2 Ag(s) avec K’ =  = 1052

or Q’r,i =  = 10,0, donc Qr,i << K. La réaction évolue spontanément en sens direct.

10.3. 	Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons.

Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.

Zn(s)  : réducteur

Ag+(s) : oxydant

10.4.	 Zn(s)   =   Zn2+(aq)  +  2e–  donc l’électrode de zinc fournit des électrons au circuit, c’est donc le pôle négatif de la pile.

Ag+(aq) + e– = Ag(s), au niveau de l’électrode d’argent des électrons sont consommés, le pôle positif est l’électrode d’argent.

10.5. L’électroneutralité des solutions lors du fonctionnement de la pile est assurée par le pont salin.

11.

I

e–

Zn

–

Ag

+

Pont salin

Zn2+

Ag+

Les cations Zn2+ sont libérés à l’électrode de zinc.

Des cations Ag+ se dirigent vers l’électrode d’argent.