EXERCICE I : UN TITRE DE TRANSPORT INTELLIGENT	(5,5 points)

Nouvelle Calédonie 03/2009 (Rattrapage 2008)	CORRECTION © 	http://labolycee.org

Partie 1 : communication entre le lecteur et l’étiquette du passe

1.1. D’après la figure 9, les ondes radios ont une fréquence inférieure à 3107 Hz. Or le texte nous dit : « … l’étiquette reçoit l’onde électromagnétique, de fréquence égale à 13,56 Mhz … ». La fréquence reçue est bien une onde radio de 13,56 MHz = 13,56106 Hz = 1,356107 Hz.

1.2.  = 		 =  = 22,1 m

1.3. Une onde mécanique nécessite un milieu matériel pour se propager alors qu’une onde électromagnétique peut se propager dans le vide. La proposition c est la bonne.

1.4. Une onde sonore est une onde longitudinale, la direction de propagation est la même que la direction de la perturbation.

1.5. Les ondes transmettent de l’énergie sans transport de matière, la grandeur physique transférée est de l’énergie.

Partie 2 : étude du temps de réponse du modèle expérimental

E

C

R

K

+

–

PARTIE A

Figure 10

i

+q

– q

uC

uR

2.1.						2.2. i =  et q = C.uc

q : charge portée par l’armature du condensateur reliée à la borne positive du générateur, s’exprime en coulombs (C).

C : capacité du condensateur, s’exprime en farads (F)

uc : tension aux bornes du condensateur en volts (V).

dt : temps en secondes (s)

2.3. Loi d’additivité des tensions : E = uC  +  uR

D’après la loi d’Ohm, on a  	 E = uC  +  R.i

Or i =  = , C étant constante alors i =

soit 	 équation différentielle vérifiée par la tension uc aux bornes du condensateur

2.4. Exprimons   avec uC(t) = E (1 – e –t / RC)

= E.(1 – e –t / RC) + R.C.

= E – E. e –t / RC + R.C.E.

= E – E. e –t / RC + R.C.E.

= E – E. e –t / RC + E. e –t / RC

= E quel que soit t, uC(t) = E.(1 – e-t/RC) est une solution de l’équation différentielle.

2.5. Quand t tend vers l’infini, e –t / RC tend vers 0 et donc uc(t) tend vers E.

Pour déterminer graphiquement la valeur de E, il faut tracer, sur la figure 11, l’asymptote horizontale à la courbe. On obtient E = 7,0 V. (voir courbe ci-après)

2.6. La constante de temps du circuit est  = R.C

Analyse dimensionnelle :

Loi d’Ohm UR = R.I	soit R = UR/I alors [R] =

D’après 2.3. i = , alors [I] = [C]. , finalement [C] =

[] = [R].[C]

[] = .

[] = [T]		 est homogène à un temps et s’exprime en s.

2.7. En déduire graphiquement la valeur de  :

uC(t) = E (1 – e –t / RC)

donc uC() = E (1 – e – / RC) = E (1 – e –R.C / RC) = E (1 – e –1)

uC() = 0,63.E

uC() = 0,637,0 = 4,4 V, ainsi par lecture graphique  = 5 s. (Voir ci-dessous)

2.8. En déduire graphiquement la valeur de la tension seuil US :

uC(2) = US , par lecture graphique US = 6 V

Le condensateur est-il complètement chargé au bout de 2 ?

uC(2) = E (1 – e –2 / RC) = E (1 – e –2) = 0,86E,

le condensateur n’est pas complètement chargé car uC(2) < E

Le temps de réponse (2) étant d’environ 10 s, il est beaucoup trop long dans le cas de l’usage d’un passe Navigo®. Cette durée d’attente génèrerait des embouteillages d’usagers aux bornes d’accès pendant les heures de pointe !

Ce modèle utilise une valeur de la résistance sans doute trop élevée. Si R était plus faible, la durée 2 serait plus faible également et ainsi plus réaliste.

E =

US =

uC()



2

Figure 11