Polynésie 2003	III - DOSAGE DE L'ÉTAIN DANS LE FER BLANC (4 points)

Document :

Le fer blanc est un produit laminé plat recouvert d'une fine couche d'étain. Grâce à ses
nombreuses qualités physiques (légèreté, résistance aux contraintes mécaniques et aux
conditions de stérilisation), il est utilisé pour la fabrication d'emballages et de boîtes, en
particulier, les boîtes de conserve. Il présente aussi des qualités chimiques non dénuées
d'intérêt, résistance à la corrosion en particulier. De plus, ses propriétés magnétiques
permettent de le récupérer dans les ordures ménagères. Il est ensuite utilisé comme
matière première. Ainsi, on remarque, en Europe, une suprématie du fer blanc sur
l'aluminium pour la fabrication des boites de boissons. En effet, l'aluminium est plus
coûteux : il faut 3,5 fois plus d'énergie pour fabriquer une boîte en aluminium qu'une boîte
en fer blanc.

D'après "Chimie-tout" (S. Haurat, E. Lecorgne, O. Leduc) Cultures et Techniques.

Le but de l'exercice est la détermination de la masse d'étain présente sur une plaque de
fer blanc découpée sur une boîte de conserve.

On considérera que la plaque est constituée de métal fer (Fe) recouvert d'une fine couche
d'étain (Sn).

I. Électrolyse.

La première partie du dosage consiste à réaliser une électrolyse dans un bain d'acide chlorhydrique. La plaque de fer blanc est suspendue à une électrode de platine. On plonge l'ensemble, ainsi que deux électrodes en graphite, dans un becher rempli d'acide
chlorhydrique.

Electrode de platine

Electrodes de graphite

Générateur de courant

Solution d'acide chlorhydrique

Plaque de fer blanc

P1

P2

Remarque : Ce montage contient deux électrodes de graphite afin que l'attaque du fer
blanc puisse se faire des deux côtés de la plaque, en face de chaque électrode de
graphite.

On déclenche l'électrolyse lors de la fermeture de l'interrupteur. Le générateur délivre
alors un courant d'intensité constante I.

- Au niveau des électrodes de graphite, on constate l'apparition d'un gaz. La
réduction qui s'y produit est la suivante : 2 H+(aq)  +  2 e–  =  H2(g).

- Au niveau de la plaque de fer blanc, se produisent successivement les oxydations suivantes :

D'abord, Sn(s)  =  Sn2+(aq)  +  2 e–

Puis, lorsque tout l'étain a été attaqué,	Fe(s)  =  Fe2+(aq)  +  2 e–

Il y a donc formation d'ions Fe2+(aq). Pour caractériser leur apparition, on ajoute quelques
cristaux d'orthophénantroline, composé formant un complexe rouge avec les ions Fe2+(aq).

On arrête l'électrolyse dès l'apparition de la coloration rouge.

Questions :

- La plaque de fer blanc constitue-t-elle l'anode ou la cathode pour cette électrolyse ?
Justifier. P2 est-elle la borne positive ou négative de l'alimentation ?

- Pourquoi arrête-t-on l'électrolyse dès l'apparition de la coloration rouge ?

- Quelle est la relation entre nSn, quantité de matière d'étain sur la plaque de fer blanc, et
n, quantité de matière d'ions étain formée lors de l'électrolyse ?

II. Dosage indirect de l'étain électrolysé

Données :	 Couples oxydant/réducteur

Sn4+/Sn2+ ; I2 / I– ; S4O62–/S2O32–

Masse molaire de l'étain : MSn = 118,7 g.mol-1

Etape 1 :

On sort les électrodes et la plaque du becher contenant l'acide, on les rince à l'eau
distillée en récupérant l'eau de rinçage dans ce bécher.

On ajoute peu à peu un volume V = 10,0 mL d'une solution jaune-orangée de diiode
I2(aq) de concentration c = 1,0. 10–2 mol.L-1. Au début la coloration de la solution de I2(aq) 
disparaît au contact de la solution d'ions Sn2+(aq). A la fin de l'ajout des 10,0 mL, le
mélange garde une coloration jaune-orangée : I2(aq) a été introduit en excès.

La transformation réalisée est modélisée par la réaction suivante :

Réaction 1 : I2(aq)  +  Sn2+(aq)  =  2 I–(aq)  +  Sn4+(aq) .

Etape 2 :

Afin de doser le diiode qui n'a pas réagi par la réaction 1, on verse progressivement dans
le becher, à l'aide d'une burette, une solution aqueuse de thiosulfate de sodium
(2 Na+(aq) + S2O32–(aq)) de concentration c' = 5,0. 10–3 mol.L-1. Quand la coloration
commence à pâlir, on ajoute, au contenu du becher, quelques gouttes d'empois d'amidon;
la solution devient violette, car l'empois d'amidon sert à mettre en évidence I2(aq) même en
très faible quantité.

On continue à verser la solution aqueuse de thiosulfate de sodium jusqu'à disparition de la coloration violette du mélange contenu dans le becher. Le volume de la solution aqueuse
de thiosulfate de sodium versée est alors V' = 9,7 mL.

Schéma :

Mélange en fin d'étape 1

+ empois d'amidon

Burette graduée contenant (2 Na+(aq) + S2O32–(aq))

c' = 5,0.10–3 mol.L–1

Barreau aimanté

Agitateur magnétique

Questions :

- Ecrire les demi-équations électroniques correspondant aux couples mis en jeu au cours
de la transformation modélisée par la réaction 1.

- Calculs :

  - Calculer la quantité de matière de diiode n introduite dans le becher au début de l'expérience.

  - Le dosage du diiode par la solution de thiosulfate de sodium est modélisé par
l'équation de la réaction suivante :

Réaction n°2 :	2 S2O32–(aq)  +   I2(aq)  = S4O62–(aq)  + 2 I–(aq)

Calculer la quantité de matière n2 de diiode ayant réagi avec les ions thiosulfate S2O32–(aq).

  - En déduire la quantité de matière n d'ions Sn2+(aq) présente dans le becher après l'électrolyse.

  - Déduire, à l'aide de la question I.3., la quantité de matière d'étain nSn sur la plaque
de fer blanc puis mSn, la masse d'étain correspondante.