2009 Asie 			Calculatrice interdite		http://labolycee.org
EXERCICE III. DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D’UN CONDENSATEUR (5 points)

On se propose de déterminer la capacité d’un condensateur à partir de deux méthodes différentes.

On dispose du matériel suivant :

- un générateur de tension continue E = 20 V ;

- une boîte de résistances étalonnées R (× 1 Ω ,× 10 Ω ,× 100 Ω ,× 1000 Ω) ;

- une bobine idéale d’inductance L = 0,50 H et de résistance nulle ;

- un condensateur de capacité C inconnue ;

- un ordinateur relié au montage par une interface et permettant d’enregistrer 			des variations de tensions et d’intensité au cours du temps ;

- des fils de connexion sécurisés ;

- un interrupteur.

I - Première méthode.

Le montage d’un circuit RC est représenté sur la figure 1.

À l’aide de l’ordinateur, on enregistre les variations, au cours du temps des deux tensions u1 et u2 à partir de l’instant de la fermeture de l’interrupteur, choisi comme origine des dates.

Les graphes obtenus pour les différentes valeurs de la résistance R sont reproduits sur l’annexe 3, à rendre avec la copie.

1. Compléter le tableau de l’annexe 3, à rendre avec la copie, en indiquant dans chaque case, le numéro de la courbe qui convient (le même numéro peut apparaître plusieurs fois).

2. Compléter le tableau de l’annexe 4, à rendre avec la copie, après avoir déterminé graphiquement la constante de temps τ correspondant à la charge du condensateur pour R = 1600 Ω en expliquant la méthode utilisée.

3. Donner l’expression de la constante de temps τ en fonction des caractéristiques du circuit. Justifier son unité par une analyse dimensionnelle.

4. Tracer sur l’annexe 5, à rendre avec la copie, le graphe représentant τ en fonction de R (échelle : 1 carreau ↔ 0,02 s et 1 carreau ↔ 100 Ω).

En déduire la valeur de C en expliquant la méthode utilisée.

II - Deuxième méthode.

Le condensateur chargé sous une tension E = 20 V est maintenant placé en série avec la résistance R et la bobine idéale d’inductance L = 0,50 H et de résistance nulle.

Le circuit ainsi réalisé est représenté sur la figure 2.

À l’instant de date t = 0 s, on ferme l’interrupteur.

L’ordinateur permet de suivre les variations, au cours du temps de la tension uC et de l’intensité i.

1. On donne ci-dessous plusieurs courbes représentant les variations de uC au cours du temps pour différentes valeurs de R.

Compléter le tableau de l’annexe 6, à rendre avec la copie, en associant chaque courbe à la valeur de R qui lui correspond et donner le nom du régime de décharge.

2. Établir l’équation différentielle vérifiée par la fonction uC (t) si la résistance R est nulle.

3. L’ordinateur donne la courbe suivante :

a. Déterminer la période propre T0 des oscillations et donner son expression en fonction des caractéristiques du circuit.

b. En déduire la valeur de C.

On donne :

(0,060)2 = 3,610 –3		π2 ≈ 10

ANNEXES DE L’EXERCICE III

À RENDRE AVEC LA COPIE

Annexe 3

| R () | 400  | 800  | 1200  | 1600  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Courbe représentant u1 |  |  |  |  |
| Courbe représentant u2 |  |  |  |  |

t (s)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

u1(V)

5

10

15

20

u2 (V)

25

0

0

5

4

3

2

1

Annexe 4

| R (Ω) | 400 Ω | 800 Ω | 1200 Ω | 1600 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| τ (s) | 0,06 | 0,14 | 0,21 |  |

Annexe 5

 (s)

Échelle :

1 carreau  0,02 s

1 carreau  100 

R ()

Annexe 6

|  | R= 2 Ω | R= 10 Ω | R= 1000 Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| Courbe représentant uC |  |  |  |
| Nom du régime de décharge |  |  |  |