Polynésie juin 2009							http://labolycee.org

EXERCICE 1 : étude expérimentale de dipôles électriques  (6 points)

Les trois parties sont indépendantes.

1. Dipôles « résistance et condensateur en série »

Pour étudier ce dipôle, on réalise le circuit représenté sur la figure 1. Ce circuit est constitué d’un générateur idéal de tension continue de force électromotrice E, d’un interrupteur K, d’un conducteur ohmique de résistance R et d’un condensateur de 
capacité C.

Données :  E = 4,0 V ;	C = 1,0 µF

E

M

uC

C

D

A

R

K

B

uR

i

Figure 1

1.1.	On utilise une interface d’acquisition reliée à un ordinateur pour observer les 	tensions uc et E en fonction du temps.

1.1.1.	À quels points A, B, D ou M du circuit doit-on relier les voies 1 et 2 et la 	masse de l’interface pour visualiser uC sur la voie 1 et E sur la voie 2 ?

1.1.2.	À t = 0, on déclenche l’acquisition en fermant l’interrupteur K. Les 
	courbes uC = f(t) et E = f(t) sont données en annexe, document 1 à rendre 	avec la copie.

Qualifier les deux régimes de fonctionnement du circuit en choisissant parmi les adjectifs suivants : périodique, permanent, pseudo-
périodique, transitoire.

Préciser les dates limitant chacun de ces régimes.

1.1.3.	Quel phénomène physique se produit pendant le premier régime ?

- La constante de temps  est une caractéristique de ce premier régime.

1.2.1.	Déterminer graphiquement la valeur de  en expliquant la 
	méthode employée.

1.2.2.	Donner l’expression littérale de  en fonction des caractéristiques des 	éléments du circuit. En déduire la valeur de la résistance R.

1.3. En appliquant la loi d’additivité des tensions, donner la relation littérale liant E, 
uR et uC.

Exprimer uR en fonction de i et en déduire une expression littérale de 
l’intensité du courant i en fonction de E, uc et R.

À l’aide du document 1 de l’annexe, calculer i pour t1 = 0 ms et t2 = 9 ms.

1.4. Sans considération d’échelle, représenter sur la copie l’allure de la courbe 
 i = f(t).

2.  Dipôle « résistance et bobine en série »

Le circuit étudié, représenté sur la figure 2, est constitué d’un générateur idéal de 
tension continue de force électromotrice E, d’un interrupteur K, d’une bobine de 
résistance r et d’inductance L et d’un conducteur ohmique de résistance R’.

E

u R’

R’

L, r

K

i

Figure 2

Données :  E = 4,0 V ;		L = 11 mH ;		R’ = 10  ;

2.1.	À partir de la fermeture de l’interrupteur K, on observe la tension uR’ à l’aide 	d’une interface d’acquisition reliée à un ordinateur.

Quel est l’intérêt de faire le relevé de cette tension uR’ ?

2.2.	Le tableur du logiciel d’acquisition nous permet de calculer les valeurs de i et 
	de tracer la courbe i = f(t) donnée en annexe, document 2 à rendre avec la 	copie.

Quel est le phénomène physique mis en évidence dans ce cas ? Quel 
élément du circuit est la cause de ce phénomène ?

2.3.	En appliquant la loi d’additivité des tensions, déterminer l’équation 
	différentielle vérifiée par l’intensité i du courant dans le circuit en fonction du 	temps.

2.4.	Lorsqu’on est en régime permanent, i vaut alors Ip. Que devient l’équation 	différentielle ?

2.5.	En déduire l’expression littérale de la résistance r de la bobine puis 
	déterminer sa valeur en utilisant le document 2 de l’annexe.

3. Dipôle « bobine et condensateur en série »

Le circuit étudié, représenté sur la figure 3, est constitué d’un générateur idéal de 
tension continue de force électromotrice E’, d’un interrupteur K à deux positions, d’un condensateur de capacité C et d’une bobine de résistance r et d’inductance L.

E’

C

uC

L, r

q

K

1

i

Figure 3

2

3.1.	Quel est le phénomène physique se produisant lorsque l’interrupteur est 
	placé en position 1 ? Est-il lent ou instantané ? Justifier.

3.2.	On bascule alors l’interrupteur en position 2 et, à partir de cet instant choisi 	comme origine des dates, on relève la tension uC en fonction du temps à 
	l’aide d’une interface d’acquisition reliée à un ordinateur.

On obtient le graphique ci-dessous.

En puisant dans le vocabulaire suivant, décrire le phénomène physique qui 
se produit dans le circuit : apériodique, annulation, électrique, forcée, 
mécanique, libre, non amortie, installation, amortie, oscillation.

3.3.	On souhaite suivre l’évolution énergétique du circuit rLC en fonction du 
	temps. Pour cela il faut calculer, à l’aide d’un tableur, l’énergie électrique Ee 	accumulée dans le condensateur et l’énergie magnétique Em accumulée dans 
	la bobine.

3.3.1.	Donner les expressions littérales de Ee et Em.

3.3.2.	En respectant les conventions du schéma, exprimer i en fonction de la 	dérivée de uc par rapport au temps.

3.4.	Les courbes Ee(t) et Em(t) sont données ci-dessous.

3.4.1.	En justifiant chaque réponse, attribuer les grandeurs Ee ou Em, aux 
	courbes a et b.

3.4.2.	En utilisant ces courbes, donner les valeurs des deux énergies Ee et Em, 	aux instants de dates t1 = 0,5 ms et t2 = 2,0 ms.

Comparer les variations simultanées des énergies emmagasinées par 
le condensateur et la bobine entre ces deux dates.

3.4.3.	Comment évolue l’énergie totale du circuit entre les instants de dates t1 
	et t2 ? À quoi cette évolution est-elle due ?

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

# Document 1

# Document 2

# Document 2